|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ 			«СПЕЦИАЛЬНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ»

КАФЕДРА 		«РАКЕТНЫЕ И ИМПУЛЬСНЫЕ СИСТЕМЫ» (СМ-6)

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К   КУРСОВОМУ   ПРОЕКТУ

НА ТЕМУ:

Разработка технологического процесса изготовления детали «Поршень пироперезарядки»

| Студент | СМ6-92 |  |  | Н.К. Широкопетлев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Группа) |  | (Подпись, дата) | (И.О. Фамилия) |
| Руководитель курсовой работы |  |  |  |  |
|  |  |  | (Подпись, дата) | (И.О. Фамилия) |

2022 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой __________

(Индекс)

_____________________________

(И.О. Фамилия)

« _____ » ____________ 20 ____ г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсового проекта

по дисциплине: Технология производства ракетного и ствольного оружия

Студент группы: Широкопетлев Никита Константинович

(Фамилия, имя, отчество)

Тема курсового проекта: Разработка технологического процесса изготовления детали «Поршень пироперезарядки»

Направленность КП (учебный, исследовательский, практический, производственный, др.): учебная

Источник тематики (кафедра, предприятие, НИР): кафедра СМ12

График выполнения проекта:  25% к 5 нед., 50% к 9 нед., 75% к 12 нед., 100% к 17 нед.

Задание: разработать технологический процесс изготовления детали «Поршень пироперезарядки»; спроектировать режущие инструменты, а также подобрать и рассчитать режимы резания; спроектировать необходимую оснастку; разработать контрольно-измерительное приспособление.

Оформление курсового проекта:

Расчетно-пояснительная записка на _ листах формата А4.

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.)

5 листов формата А1

Дата выдачи задания « 1 » сентября 2022 года

Руководитель курсового проекта:			_____________                Н.К. Широкопетлев

(Подпись, дата)                             (И.О.Фамилия)

Студент:						_____________                     И.О. Фамилия

(Подпись, дата)                             (И.О.Фамилия)

Оглавление

Введение	4

1.	Общие сведения об объекте производства	5

2.	Технологический процесс изготовления детали	10

Введение

Материал курсового проект представлен на 5 листах чертежей формата А1. В качестве описания приложена расчетно-пояснительная записка на __ листов формата А4 с подробным содержанием проделанной работы, содержанием листов и необходимых расчетов.

Первый лист содержит рабочий чертеж изготавливаемой детали с указанием всех размеров, технические требования по качеству получаемых размеров и поверхностей и специальные требования по контролю и изготовлению детали.

Второй лист содержит операционные эскизы, на которых в свою очередь описано содержание технологических операций и технологических переходов на каждой операции.

Третий лист содержит сборочный чертеж приспособления для крепления изделия для фрезерной обработки на обрабатывающем центре MCV 1000 5 AX Sprint.

Четвертый лист содержит рабочие чертежи инструментов, применяемых на показанных технологических операциях: державка и режущая пластина, комплектный метчик, фреза концевая, сверло.

Пятый лист содержит контрольно-измерительное приспособление для контроля допуска симметричности лыск.

- Общие сведения об объекте производства

В данном курсовом проекте рассматривается деталь «Поршень пироперезарядки» предназначенная для работы системы автоматического перезаряжания двухствольной авиационной пушки ГШ-23. Трёхмерная модель детали «Поршень пироперезарядки» представлена на рисунке 1.

Рисунок 1.  Трёхмерная модель детали «Поршень пироперезарядки»

Принцип действия детали, следующий: в момент прохода пороховых газов по каналу ствола, их часть поступает в отдельный канал и попадает в двигатель автоматики. В нём газ действует на поршень затворной рамы. В блоке пиропатронов три заряда, они срабатывают поочередно, включение сигнала на срабатывание пиропатрона происходит от электронной системы управления стрельбой. Функциональная схема работы системы пироперезарядки представлена на рисунке 1: 1 – поршень, 2 – корпус, 3 – клапан, 4 – пиропатрон.

Рисунок 2. Схема пироперезарядки пушки ГШ-23

\

Тип производства - серийное.

Используемы материал детали – сталь 30ХН2МФА ГОСТ 4543-2016. Расшифровка используемого материала:

- массовая доля углерода в стали 30ХН2МФА примерно равна 0,30%;

- буква Х в обозначении стали указывает, что сталь легирована хромом, отсутствие за буквой цифр означает, что массовая доля этого легирующего элемента не превышает 1,5%;

- буква Н в обозначении стали указывает, что сталь легирована никелем, цифра 2 за буквой означает, что массовая доля этого легирующего элемента примерно равна 2%;

- буква М в обозначении стали указывает, что сталь легирована молибденом, отсутствие за буквой цифр означает, что массовая доля этого легирующего элемента не превышает 1,5%;

- буква Ф в обозначении стали указывает, что сталь легирована ванадий, отсутствие за буквой цифр означает, что массовая доля этого легирующего элемента не превышает 1,5%;

- буква А в обозначении стали указывает, что сталь высококачественная, т.е. — сталь с повышенными требованиями к химическому составу и макроструктуре металлопродукции из нее по сравнению с качественной сталью.

Данный материал относится к конструкционным легированным сталям, предназначенным для работы в узлах ответственных деталей турбин и компрессорных машин, работающих при высоких температурах, таких как: валы, цельнокованые роторы, диски, детали редукторов, болты, шпильки и т.п. Химический состав и механические свойства данной стали представлены в таблице 1 и 2, соответвенно.

Таблица 1. Химический состав стали 30ХН2МФА

| Массовая доля элементов, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | V |
| 0,27 – 0,34 | 0,17 – 0,37 | 0,3 – 0,6 | 0,6 – 0,9 | 2,0 – 2,4 | 0,2 – 0,3 | 0,1 – 0,18 |

Таблица 2. Механические свойства стали 30ХН2МФА

| Механические свойства стали 30ХН2МФА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ | Состояние поставки, режим термообработки | Сечение, мм | КП | σ0,2, МПа | σв, МПа | δ5, % | ψ, % | KCU, Дж/см2 | HB, не более |
| ГОСТ 4543-71 | Пруток. Закалка 860о С, масло. Отпуск 680о | 25 | - | 785 | 880 | 10 | 40 | 88 | - |
| ГОСТ 8479-70 | Поковки. Закалка. Отпуск | 100-300 300-500 | 490 | 490 490 | 655 655 | 13 12 | 40 35 | 54 49 | 212-248 |
| - | Пруток. Закалка 850о С, масло. Отпуск 200о С, воздух | 15 | - | 1470 | 1710 | 11 | 50 | 58 | (49) |

| Механические свойства стали 30ХН2МФА в зависимости от сечения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сечение, мм | Место вырезки образца | σ0,2, МПа | σв, МПа | δ5, % | ψ, % | KCU, Дж/см2 |
| Закалка 860о С, масло. Отпуск 680о С, выдержка 1,5 ч |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ц | 680 | 940 | 16 | 58 | 140 |
| 60 | К Ц | 790 740 | 890 900 | 19 20 | 66 65 | 170 170 |

| Механические свойства стали 30ХН2МФА в зависимости от температуры отпуска |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура отпуска, оС | σ0,2, МПа | σв, МПа | δ5, % | ψ, % | KCU, Дж/см2 |
| Закалка 860о С, масло |  |  |  |  |  |
| 200 | 1460 | 1650 | 8 | 51 | 68 |
| 300 | 1400 | 1550 | 8 | 55 | 54 |
| 400 | 1310 | 1410 | 9 | 56 | 64 |
| 500 | 1190 | 1230 | 10 | 58 | 93 |

| Механические свойства стали 30ХН2МФА сечением 10 мм в зависимости от температуры испытания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура испытаний, оС | σв, МПа | δ5, % | ψ, % |
| Закалка 860о С, масло. Отпуск 500о С |  |  |  |
| 250 | 1160 | 13 | 65 |
| 400 | 920 | 13 | 68 |
| 500 | 680 | 36 | 79 |

- Технологический процесс изготовления детали

  - Получение заготовки

Используемый тип заготовки – круг В1-36 ГОСТ 2590-2006 30ХН2МФА ГОСТ 4543-2016. Заготовку получают путём сортового горячекатаного проката. Точность проката обычная – В1. Процесс получения заготовки для последующей обработки представлен на рисунке 3: a – помещение заготовки круг В1-36 в пресс-форму (для наглядности показана только её нижняя часть), б – заход поршня на длину рабочего хода, в – получение заготовки и выход поршня, г – извлечение заготовки при помощи толкателя.

| а) | б) |
| --- | --- |
| в) | г) |
| Рисунок 3. Процесс получение заготовки |  |